Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu alpinistycznego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu alpinistycznego zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Specyfikacja przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wór sprzętowy duży | - Materiał – plandekowy PCV, gramatura około 650 g/m2, - Objętość - około 30 l. - Średnica - około 25 cm - Wysokość – około 60 cm - Kształt - walec - Zamykanie - poprzez zaciągniecie repa o średnicy minimum 6mm - Worek posiadać ma uchwyty umożliwiające jego noszenie w ręce oraz na plecach - Podwójne dno - Kolor – czerwony | 10 szt. |
| 2. | Wór sprzętowy mały | - Materiał – plandekowy PCV, gramatura około 600 g/m2, - Objętość - około 3 l. - Średnica - około 12 cm - Wysokość – około 300 cm - Kształt - walec - Zamykanie - poprzez zaciągniecie repa o średnicy minimum 4 mm - Worek posiadać ma uchwyt umożliwiające jego dopięcie do uprzęży - Kolor – czerwony | 12 szt. |
| 3. | Uprząż do ratownictwa technicznego | - Norma - CE EN 358, CE EN 813. - Pas i taśmy udowe wyłożone oddychającą pianką. - Przedni punkt wpięcia wykonany ze stali. - Boczne punkty wpinania. - Tylna klamra do wpinania szelek. - Pas i taśmy udowe z dwoma klamrami szybkiego zapięcia - Cztery szpejarki: z przodu dwie duże, sztywne, z tyłu miękkie uchwyty nieuwierające przy noszeniu plecaka. - Dwie szlufki na uchwyty służące do wpięcia karabinków sprzętowych - Rozmiary: pas biodrowy: 70-120 cm, pas udowy: 50-65 cm | 10 szt. |
| 4. | Uprząż jaskiniowa | - Norma: CE, EN 12277, typ C - Uprząż w pełni regulowana. - Osłona z PCV na taśmach udowych. - Odporne na przecieranie, poliestrowe taśmy. - Dwa płaskie uchwyty sprzętowe. - Klamry na taśmach udowych usytuowane od wewnętrznej strony ud, by nie zahaczać w zaciskach i zwężeniach. - Rozmiar uprzęży: - obwód pasa: 60 - 95 cm, - obwód taśm udowych: 42 - 62 cm. | 5 szt. |
| 5. | Karabinek stalowy „nerka” | - Karabinek w formie łącznika półokrągłego - Materiał: stal ocynkowana. - Średnica: 10 mm. - Atest: CE, EN 362, EN 1227 - Wytrzymałość podłużna minimum: 25 kN - Wytrzymałość poprzeczna minimum: 10 kN - Wytrzymałość na zerwanie minimum: 45 kN | 15 szt. |
| 6. | Karabinek stalowy symetryczny | - Stalowy karabinek zakręcany typu keylock. - Wytrzymałość podłużna minimum: 27 kN - Wytrzymałość poprzeczna minimum: 16 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem minimum: 7 kN - Oznaczenie czerwonego obszaru na ramieniu karabinka oznaczającego niezamknięty (niedokręcony) zamek. - Indywidualnie testowany. - Certyfikat, atest: EN 362, CE 0197 | 20 szt. |
| 7. | Karabinek stalowy o dużej wytrzymałości | - Karabinek stalowy z zamkiem zakręcanym - Asymetryczny kształt - Materiał: stal - Wytrzymałość podłużna minimum: 50 kN - Wytrzymałość poprzeczna minimum: 13 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem minimum: 20 kN - Certyfikaty: UIAA, CE EN 12275:98, EN 362:04/B | 8 szt. |
| 8. | Karabinek aluminiowy owalny | - Karabinek owalny symetryczny z przeznaczeniem do współpracy z bloczkami, indywidualnie testowany. - Waga - do 70 g - Wymiary – około 110 x 60 mm - Prześwit - około 20 mm - Typ B - Zamek - zakręcany typu keylock - Certyfikat – CE (0197), UIAA, EN 12275 oraz 362 - Materiał – aluminium, - Wytrzymałość podłużna – min. 24 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 10 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 7 kN - Oznaczenie czerwonego obszaru na ramieniu karabinka oznaczającego niezamknięty (niedokręcony) zamek. | 20 szt. |
| 9. | Karabinek aluminiowy asymetryczny | - Karabinek przeznaczony przede wszystkim do wpinania przyrządów zaciskowych oraz do zastosowania na końcach lonży, indywidualnie testowany. - Oznaczenie czerwonego obszaru na ramieniu karabinka oznaczającego niezamknięty (niedokręcony) zamek. - Waga – do 75 g - Prześwit – około 22 mm - Typ B - Zamek – zakręcany typu keylock - Certyfikat - CE (0197), UIAA, EN 12275 - Materiał – aluminium - Wytrzymałość podłużna – min. 28 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 7 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 8 kN | 8 szt. |
| 10. | Karabinek aluminiowy typu „gruszka” | - Karabinek typu HMS, testowany indywidualnie. - Kształt karabinka – gruszka, przystosowany do stosowania półwyblinki, - Zamek - zakręcany typu keylock - Wytrzymałość podłużna – min. 22 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 8 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 6 kN - Waga – max. 90 g - Wymiary - około 116 x 75 mm - Prześwit – około 25 mm - Materiał – aluminium anodowanie - Certyfikat, norma - EN: 12275, EN 362/B, CE. | 10 szt. |
| 11. | Karabinek typu HMS | - Karabinek uniwersalny HMS w kształcie gruszki. - Wytrzymałość podłużna – min. 22 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 7 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 7 kN - Prześwit - około 21,5 mm - Certyfikat, atest: EN 362, CE 1015 - Materiał – aluminium anodyzowane - Zamek zakręcany typu keylock | 10 szt. |
| 12. | Karabinek stanowiskowy | - Rozmiar i kształt karabinka dostosowany do wpięcia kilku lin, taśm, przyrządów, do założenia stanowiska, asekuracji oraz do opuszczania na połwyblince. Indywidualnie testowany. - Waga – około 90 g - Prześwit – około 25 mm - Typ B / H - Zamek - zakręcany typu keylock - Certyfikat, atest: CE (0197), UIAA, EN 12275 i 362 - Materiał – aluminium - Wytrzymałość podłużna – min. 25 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 7 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 7 kN | 10 szt. |
| 13. | Karabinek zakręcany | - Krabinek owalny z zamkiem zakręcanym typu keylock, indywidualnie testowany. - Materiał: aluminium - Waga: około 65 g - Typ - B - Wytrzymałość podłużna – min. 22 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 7 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 7 kN - Certyfikat, atest: EN 12275 EN 362, UIAA, CE - Prześwit – około 20 mm | 8 szt. |
| 14. | Karabinek pomocniczy | - Karabinek z zamkiem niezakręcanym. - Materiał: aluminium - Waga: około 40 g - Wytrzymałość podłużna – min. 22 kN - Wytrzymałość poprzeczna – min. 8 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem – min. 7 kN - Certyfikaty: UIAA, CE EN 12275 - Kolor: srebrny | 10 szt. |
| 15. | Bloczek | Bloczek przeznaczony do celów ratowniczych oraz transportu dużych ciężarów. Przewidziany do dużych obciążeń i intensywnego użytkowania: - Posiadający małe tarcie dzięki dużej rolce na łożyskach kulkowych, - Posiadający trójkątny otwór w obudowie, umożliwiający jednoczesne wpinanie trzech karabinków, - posiadający wydajność: 95%, - obciążenie niszczące: 16 kN x 2 = 32 kN, - maksymalne obciążenie robocze: 4 kN x 2 = 8 kN, - do użytkowania na linach o maksymalnej średnicy 13 mm, - posiadający certyfikaty: CE, UIAA - ciężar: do 200 g | 10 szt. |
| 16. | Przyrząd asekuracyjny | - Przyrząd asekuracyjno-zjazdowy z możliwością prowadzenia asekuracji z dolnego i z górnego stanowiska - Materiał - stop aluminium - Przeznaczony do lin pojedynczych, podwójnych i bliźniaczych o średnicy 7,7 – 11 mm - Wyposażony we wcięcia umożliwiające płynną regulację prędkości zjazdu - Wyposażony w dodatkowe ucho pozwalające wpiąć przyrząd w stanowisko - Wyposażony w otwór na rep pozwalający na odciążenie przyrządu | 2 szt. |
| 17. | Przyrząd zaciskowy bezząbkowy | Przyrząd do autoasekuracji podczas zjazdu na podwójnej linie lub podczas wychodzenia (autoasekuracja na drugiej linie), zastępujący węzły samozaciskowe: - działający na linie pojedynczej lub podwójnej, - posiadający gładkie elementy zaciskowe, - do użytkowania na linie pojedynczej lub podwójnej o średnicy 10 do 11 mm lub podwójnych od 8 do 11 mm, - ciężar: do 200 g, - posiadający atesty: CE, UIAA | 4 szt. |
| 18. | Przyrząd zaciskowy z rączką | Przyrząd zaciskowy do wychodzenia po linie: - posiadający ergonomiczną i szeroka rączkę pokrytą materiałem o właściwościach elastycznych, zapewniającym jednocześnie wygodny i mocny uchwyt (wersja dla osób praworęcznych), - do użytkowania na linach pojedynczych o średnicy od 8 do 13 mm, - korpus wykonany z duraluminium, krzywka dociskająca linę ze stali. Język stalowy z ząbkami i podłużną szczeliną, - przeznaczony do wychodzenia po linie, opcjonalnie do systemów do wyciągania, - wyposażony w dwa dolne otwory: do mocowania pętli nożnej oraz do wpinania lonży, - wyposażony w górny otwór do wpinania mocującego i równocześnie zabezpieczającego karabinka podczas autoasekuracji i wyciągania, - posiadający atesty: CE, UIAA, - indywidualnie testowany, - ciężar: do 200 g | 1 szt. |
| 19. | Ekspresy | - Ekspres do wspinaczki sportowej składający się z dwóch karabinków oraz tasiemki szerokości 12 mm - Ciężar: max 100 g - Karabinek do wpinania do przelotów - o mniejszym rozmiarze niż karabinek przeznaczony do wpięcia do liny, przeznaczony do wszystkich rodzajów punktów stanowiskowych - od najcieńszych, do ringów o grubości 14 mm. - Wytrzymałość podłużna: 22 kN - Wytrzymałość poprzeczna: 7 kN - Wytrzymałość z otwartym zamkiem: 7 kN - System Keylock - CE EN 12275 | 12 szt. |
| 20. | Lina statyczna średnicy 10 mm | - Wytrzymałość statyczna - 2500 kg - Wytrzymałość z węzłem '8' - 1750 kg - Ilość odpadnięć (100 kg) – 12 - Siła uderzenia (współczynnik 0,3) - 5,6 kN - Wydłużenie 50/150 kg - 3% - Ślizganie oplotu - 0 % - Ciężar - 68 g / m - Kurczliwość w wodzie - 4% - Lina statyczna typu A - Długość - 200 m. | 200 mb |
| 21. | Lina dynamiczna | - Lina dynamiczna pojedyncza wodoodporna - Średnica – 10,5 mm - Siła uderzenia (laboratorium) 7,1 - 7,15 - Siła uderzenia(około 7,2 kN) - Ciężar - max 70 g / m - Liczba odpadnięć: 12-13 - Liczba odpadnięć (min. 11) - Ślizganie oplotu 0% - Wydłużenie podczas pierwszego odpadnięcia około 35% - Długość pojedynczej żyły – 50 m - Kolor – niebieski | 2 x 50m |
| 22. | Taśmy do budowy stanowisk | - Pętla zszywana przeznaczona do zakładania stanowisk i do asekuracji. - Materiał – poliamid - Wytrzymałość - 22 kN - Długość taśm - 80 cm – 20 szt. - Długość taśm - 120 cm – 15 szt. - Certyfikat, atest - EN 795B EN 566 EN 354 CE 1019 | 35 szt. |
| 23. | Kombinezon Jaskiniowy | - Kombinezon wykonany z wytrzymałej tkaniny poliamidowej powlekanej poliuretanem. - Wzmocnienia naszyte na kolanach, łokciach i pośladkach. - Gramatura materiału 250 - 350 g/m2 - Zapinany na mocny rzep o szerokości około 50mm lub zamek błyskawiczny. - Ściągacze na rękawach na rzepa. - Rozmiary – zostaną podane Wykonawcy z chwilą podpisania umowy - Kolor czerwony | 5 szt. |
| 24. | Karabinek stalowy półokrągły | - Karabinek wykonany ze stali. - Średnica: 10 mm - Wytrzymałość podłużna: 25 kN - Wytrzymałość poprzeczna: 10 kN - Wytrzymałość na zerwanie: 45 kN - Waga: około 150 g - Atest: CE, EN 362, EN 12275 | 5 szt. |

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania przedmiotowej dostawy: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

- Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. ul. Halna 18 (pokój nr 18), za pomocą faxu nr (0-18-4-777-447) lub poczty elektronicznej na adres: marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl.

- Kryteria oceny ofert (wyceny):

- Realizacja zamówienia zostanie udzielona firmie, która zaproponuje najlepszą (najniższą) cenę realizacji całości zamówienia. Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

- Kryterium podstawowe oceny: najniższa oferowana cena brutto.

Znaczenie kryterium (waga) -  100%

- W cenę brutto oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawę do zamawiającego  w/w sprzętu.

- Termin realizacji zamówienia

- Zamówienie należy zrealizować w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zamówienia / podpisania umowy.

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Miejsce realizacji zamówienia.

Centrala Grupy Krynickiej

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

33-380 Krynica-Zdrój

ul. Halna 18

- Warunki realizacji:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

- Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  - zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru. Zamawiający nie będzie informował pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

- Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Do kontaktów roboczych między Wykonawcą i Zamawiającym wyznacza następujące osoby:

Marcin KĄDZIOŁKA – tel. 501 650 267, marcin.kadziolka@gopr-krynica.pl

Łukasz SMETANA - Tel. 693-340-303, lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

Za powyższe:

Michał Słaboń

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR